EXTRAKT z technické specifikace CEN

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

ICS 35.240.60; 03.220.01

| Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) Část 10: Podmíněný přístup k informacím (TPEG-CAI) | CEN ISO/TS 18234-10 |
| --- | --- |

Vydána 2013, 57 stran

Úvod

Desátá část technické specifikace je součástí technických specifikací zaměřených na inteligentní dopravní systémy a poskytování dopravních informací. ISO/TS 18234 se skládá z následujících dílčích částí, pod obecným názvem Inteligentní Dopravní Systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG)

- Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG-INV)

- Část 2: Syntax, sémantika a rámování struktur (TPEG-SSF)

- Část 3: Aplikace služeb a informační sítě (TPEG-SNI)

- Část 4: Použití zpráv silniční dopravy (TPEG-RTM)

- Část 5: Informace o veřejné dopravě (TPEG-PTI)

- Část 6: Odkazování na polohu, používané v souvislosti s ostatními způsoby využití (TPEG-LOC)

- Část 7: Informace o parkování (TPEG-PKI)

- Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG-TEC)

- Část 10: Podmíněný přístup k informacím (TPEG-CAI)

- Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG-LRC)

Důvod standardizace

Hlavními důvody pro vývoj norem v této oblasti je zvýšení interoperability koncových zařízení uživatelů, jimiž jsou účastníci silničního provozu. Protokolová standardizace, kterou je popisovaný dokument, je základem pro samotnou technologickou standardizaci vybavení pro příjem a poskytování informací.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Soubor technických specifikací 18234 slouží ke standardizaci komunikačního protokolu, který je prioritně určen pro příjem dopravních zpráv vozidlovými jednotkami. Soubor technických specifikací 18234 definuje komunikační protokol TPEG a část 10 popisuje podmíněný přístup k informacím, který je řešen pomocí šifrovacích klíčů.

Pro výrobce vozidlových systémů a palubních jednotek je norma nepostradatelná, protože definuje strukturu zasílaných zpráv do vozidlových jednotek a definuje podmíněný přístup ke zprávám.

Aplikace podmíněného přístupu je uplatňována na úrovni služby komponent. Je otevřena pro integraci různých systémů podmíněného přístupu.

Používané protokoly přenosu dat jsou definovány, tak aby byly vhodné pro širokou veřejnost, stejně jako pay-per-user použití nebo na základě předplatného služby. Jsou vymezeny existující způsoby, jak chránit obsah objednaných služeb před neoprávněným použitím pomocí systému podmíněného přístupu.

Tato specifikace se týká podmíněného přístupu uplatňovaného na úrovni služby komponent pro zabezpečení přístupu k přenášeným informacím např. pro komerční využití.

V technické specifikaci TPEG-CAI se stanovují standardní prvky podoby finální zprávy.

V této technické specifikaci je stěžejní normativní příloha A. Tato příloha vymezuje binární syntaktické, sémantické a rámcové struktury protokolu a datové typy.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace definuje TPEG aplikaci: podmíněného přístupu k informacím (CAI). Tato aplikace vymezuje vyhrazené podmíněné přístupové údaje, jako je řízení zpráv (např. kontrola Slova a ECM) do klientských zařízení přijímající strany za účelem stanovení, například nastavení, prodloužení nebo zrušení služby na konkrétní klientské zařízení. CAI definuje:

- logický kanál, pro přenos dodatečných informací CA (CAI);

- jak je CAI propojena a synchronizována do šifrovaného obsahu.

Aplikace podmíněného přístupu je uplatňována na úrovni služby komponent. Je otevřena pro integraci různých systémů podmíněného přístupu.

Používané protokoly přenosu dat jsou definovány, tak aby byly vhodné pro širokou veřejnost, stejně jako pay-per-user použití nebo na základě předplatného služby. Jsou vymezeny existující způsoby, jak chránit obsah objednaných služeb před neoprávněným použitím pomocí systému podmíněného přístupu.

2 Souvisící normy

Následující dokumenty jsou nepostradatelné pro používání této technické specifikace:

- ISO/TS 18234-1, Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG-INV)

- ISO/TS 18234-2, Část 2: Syntax, sémantika a rámování struktura (TPEG-SSF)

- ISO/TS 18234-3, Část 3: Aplikace služeb a informační sítě (TPEG-SNI)

3 Termíny a definice

Kapitola obsahuje 9 termínů a definic souvisejících s touto normou.

AID 	ApplicationIdentification				Identifikace aplikace

CA 	Conditional Access				Podmíněný přístup

CAI 	Conditional Access Information			Podmíněný přístup k informacím

CRC 	Cyclic redundancy check				Cyklická redundantní kontrola

ECM 	EntitlementControlMessage			Oprávnění dohledové zprávy

EMM	Entitlement Management Message			Oprávnění řídicí zprávy

TPEG 	Transport Protocol Expert Group			Expertní skupiny protokolů pro dopravu

SSF 	Syntax, Semantics and FramingStructures		Syntaktické, sémantické a rámcové struktury

TTI 	Traffic and TravellerInformation			Dopravní a cestovní informace

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.ITSterminology.org).

4	Identifikační číslo aplikace a číslování verzí

Identifikační číslo aplikace se používá v rámci aplikace TPEG-SNI a určuje, jak zpracovat obsah zprávy TPEG a usnadňuje směrování informací do příslušné aplikace dekodéru.

Je popsáno samotné číslování verzí této aplikaci z důvodů neustálého vyvíjení specifikace. Číslování verzí zajistí korektní dekódování TPEG zpráv na klientských zařízení s různými verzemi specifikacemi TPEG.

5	Servisní komponenta dat

Kapitola se odkazuje na Normativní přílohu A na kapitolu A.3.2.6.2.1, kde je uveden princip určení platnosti zaslaných TPEG zpráv pomocí kontrolního součtu CRC uloženého na konci každé zprávy.

6	Metodika podmíněného přístupu

Kapitola popisuje metody podmíněného přístupu ke zprávě na úrovni komponenty služby na základě šifrovacího klíče. Šifrovací klíč může být sdílen mezi službami TPEG komponent. Pro použité šifrovací klíče musí být zpracována Tabulka referencí podmíněného přístupu, na základě níž dojde k dešifrování zprávy. Příklady užití jsou uvedeny v originálním znění technické specifikace ISO/TS 18234-10 a také v její Normativní příloze A.

7	Komponenty zpráv

TPEG aplikace CAI nepoužívá klasický management zpráv, a proto je v této kapitole uvedena logická struktura zasílaných zpráv.

Obr. 1 Logická struktura CAI aplikace zobrazená pomocí UML

Je upřesněn formát zasílané zprávy i s hodnotami, které mohou jednotlivé proměnné nabývat. V technické specifikaci ISO/TS 18234-10 jsou uvedeny příklady skladby zpráv jako je na následujícím obrázku.

Obr. 2 Příklad formátu zprávy TPEG

Normativní příloha A

Je zde popsána obecná struktura datové zprávy, která není v současné technické specifikaci přesně identifikována. Normativní příloha obsahuje ke každé komponentě datové zprávy i stručný příklad.

Definuje, jak mají vypadat zasílané zprávy v protokolu TPEG a  jsou detailně popsány jednotlivé položky obsahující informace o parkování včetně hexadecimálního kódování zprávy a  zpětné CRC kontroly.

Příloha A  dále nabízí použití šablon pro používání protokolu TPEG, která napomáhá k implementaci protokolu aplikace CAI.

Příloha obsahuje následující popis protokolu.

- A.1	Konvence a symboly

Tato kapitola vymezuje bytové uspořádání, způsob popisu byte-orientovaného protokolu, implicitní a variabilní symboly použité v protokolu

- A.2	Reprezentace syntaxe

Toto ustanovení zavádí terminologii a syntaxi, které se používá k definování TPEG datové prvky a struktury, zejména pak základní notaci datových typů, závislé datové typy a sady externích definic a zásad pro design aplikace a její základních komponent. Vždy je uveden názorný příklad pro úplné pochopení problematiky

- A.3	TPEG popis datového toku

Zde jsou popsány dle hierarchie všechny komponenty datového proudu. Na příkladech jsou popsány základní struktury zpráv a komponenty zpráv.

Obr. 3 Obecné binární datové typy

- A.4	Obecné binární datové typy

Tato kapitola popisuje primitivní prvky a složené prvky, které jsou používány TPEG aplikací CAI. Používané datové prvky jsou reprezentovány a definovány pomocí stanoveného protokolu s hodnotami, které mohou nabývat.