EXTRAKT z české technické normy

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

03.220.01, 35.240.60

| Dopravní telematika – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 1: Úvod, číslování a verze | ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 01 8256 |
| --- | --- |

Platí od 1.1.2007	10 stran

Úvod

V úvodu předběžné normy je popsána technologie TPEG a její vývoj. TPEG je formou strukturovaného zápisu informací o dopravě, která používá bajtově orientovaný formát toku dat, který lze použít pro přenos jakýmkoliv digitálním nosičem s příslušnou adaptační vrstvou. Zprávy TPEG jsou přenášeny od poskytovatelů služeb ke koncovým uživatelům a používají se k přenosu dat aplikace z databáze poskytovatele služeb do zařízení koncového uživatele.

TPEG byl vyvinut jako nový protokol pro přenos dopravních informací v prostředí širokopásmového multimediálního vysílání. Při jeho vývoji byly dodržovány tyto zásady:

- TPEG je jednosměrný;

- TPEG je bajtově-orientovaný, kde bajte představuje 8 bitů;

- TPEG obsahuje strukturu protokolu, která používá asynchronní seskupování bitů

- TPEG zahrnuje schopnost detekce chyby prostřednictvím CRC používané na různých úrovních;

- TPEG předpokládá použití transparentního datového kanálu;

- TPEG předpokládá, že nižší systémy budou mít příslušnou úroveň spolehlivosti;

- TPEG předpokládá, že nižší systémy mohou použít korekci chyb;

- TPEG má hierarchickou strukturu datového rámce;

- TPEG se používá pro dopravní informace z databáze do databáze;

- TPEG poskytuje název poskytovatele služby, název služby a síťové informace;

- TPEG umožňuje použití šifrovacích mechanismů, pokud jsou požadovány aplikací.

Protokol TPEG je strukturován do vrstev a používá obecný datový rámec, který je adaptabilní a rozšiřitelný a který může nést rámce různých délek.

Užití

Technologie TPEG je určena pro poskytovatele služeb, neboť byla navržena pro širokou škálu aplikací, které vyžadují efektivní přenos z jednoho bodu do více bodů přes veskrze nespolehlivé širokopásmové vysílání.

Souvisící normy

Kromě ostatních částí této specifikace (18234-2 až 6) souvisí také se všemi částmi ISO/IEC 7498, které definují OSI.

1 Předmět normy

Tato norma předkládá počáteční množinu případů použití TPEG. Umožňuje indexování nových i stávajících aplikací TPEG tím, že stanovuje pro každou aplikaci TPEG jednoznačný identifikátor AID. Dále je v příloze této normy stanoven postup sestavování zkrácených názvů norem (stávajících i budoucích), spolu v číslem redakční verze, sloužících pro rychlou orientaci v celé množině norem z této skupiny 18234.

3 Termíny a definice

Tato kapitola uvádí 1 termín a jeho definici.

uvést definici

4 Zkratky

Tato kapitola uvádí 22 zkratek, podstatné z nich jsou uvedeny níže:

TPEG		Transport protocol experts group (Expertní skupina dopravních protokolů)

4.1 AID		identifikátor aplikace TPEG

4.2 ARIB	asociace rádiových společností (Association of Radio Industries and Business)

4.3 ATSC	komise pro televizní normy v Americe (American Television Standards Committee)

4.7 DAB	digitální audio vysílání

4.8 DVB	digitální vysílání videosignálu

4.15 RDS-TMC	rádiový datový systém – kanál dopravních zpráv (Radio data system – Traffic message channel)

4.16 RTM	zpráva o stavu dopravy (Road Traffic Message)

5 Identifikace aplikace

Každá aplikace TPEG musí mít přidělen svůj identifikátor AID, ten je přidělen okamžitě po dokončení vývoje aplikace před započetím jejího užití v rámci struktury TPEG.. Přidělený identifikátor aplikace je nezbytně nutný (viz CEN ISO/TS 18234-3) pro určení způsobu zpracování strukturované informace a pro směrování (routování) těchto informací k dekodéru náležejícímu dané aplikaci.

Tabulka 1 – Seznam přidělených identifikátorů aplikace TPEG

6 Aplikace a přenosová prostředí

Použití protokolu TPEG je podmiňováno vysokorychlostním přenosovým prostředím. Jako vysokorychlostní prostředí je míněno takové, které je „rychlejší“ než RDS (přenosová rychlost ~80 b/s). V rámci vývoje norem TPEG byly vyzkoušeny digitální pozemní audio vysílání DAB a Internet, pro obě tato prostředí jsou dobře popsány technické podmínky adaptace protokolu přenosovému médiu. Zároveň byla v rámci vývoje zkoumána přenosová prostředí ARIB, ATSC a DVB, která mají velmi vysokou přenosovou kapacitu, ovšem s tím závěrem, že díky přílišné složitosti jejich struktury jsou nevhodná pro přenos informací ve struktuře TPEG.

Příloha A (informativní) Přehled jednotlivých částí, pojmenování a verzí

Tato příloha poskytuje přehled, o jakých norem je specifikace protokolu TPEG rozložena a jak jsou pojmenovány a jak mají být číslovány různé verze vznikajících norem. Zároveň pro nově přidané položky specifikuje, jak mají být pojmenovány. V případě, že se jedná o vysvětlivky k dané normě (guidelines), tak je za zkrácený název a verzi dodáno písmeno G.

Příklad: 2. redakční verze aplikace TPEG RTM byla publikována jako: TPEG-RTM_1.0/002.

Tabulka 2 – Seznam norem a jejich vydaných verzí