EXTRAKT z technické specifikace ISO

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

| Inteligentní dopravní systémy – Slovník grafických dat – Část 2: Příklady | ISO/TR 14823-2 |
| --- | --- |

Vydána 2019, 26 stran

# Úvod

Tuto technickou zprávu doplňuje EN ISO 14823-1, která stanovuje formát a protokol pro slovník grafických dat (GDD) umožňující jazykově nezávislou reprezentaci a interpretaci dopravních značek a piktogramů. Tento slovník je používaný při výměně informací mezi centry (DATEX II) a mezi infrastrukturou a vozidly (kooperativní systémy, C-ITS) pro popis dopravního značení zobrazeného například na proměnném dopravním značení.

Tento extrakt (dále jen “popisovaný dokument”) popisuje část 2 normy GDD s příklady použití.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

# Užití

Popisovaný dokument uvádí praktické příklady kódování různých dopravních značek. Popisovaný dokument použijí analytici a vývojáři výrobců automobilů, poskytovatelů služby a výrobců koncových uživatelských zařízení (aplikace) při návrhu a vývoji systému pro zakódování, přenos a interpretaci a informace obsažené na dopravní značce. Slovník grafických dat je použit C-ITS a DATEX II.

# Souvisící normy

Popisovaný dokument uvádí 3 normativní odkazy na normy ISO 3166-1 (Kódy zemí), ISO 8601 (Datová reprezentace času), ISO 8824-1 (Specifikace zápisu ASN.1). Dále jsou v textu zmíněny normy ISO 14823-1 (Struktura a kódovací pravidla pro GDD) a ISO 14813-6 (Prezentace dat v ASN.1).

# 1 Předmět

Primárním obsahem popisovaného dokumentu jsou příklady kódování různých dopravních značek zakódovaných podle ISO 14823-1 GDD v ASN.1.

# 3 Termíny a definice

Tato kapitola definuje 6 termínů. Například:

slovník grafických dat (graphic data dictionary) systematicky strukturovaný seznam kódů piktogramů

piktogram (pictogram) znak nebo ikonka zobrazená na displeji systému IT, jako je počítač nebo proměnné dopravní značení (VMS), která poskytuje informace cestujícím například o dopravním omezení, veřejných zařízeních apod.

# 4 Zkratky

Tato kapitola stanovuje 6 zkratek. Zkratka důležitá z pohledu tohoto extraktu je:

ASN.1	jazyk ASN.1; abstraktní zápis syntaxe (číslo) jedna (Abstract Syntax Notation One)

GDD slovník grafických dat (graphic data dictionary)

Poznámka: Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.itsterminology.org).

# 5 Případ užití

Tato kapitola (rozsah 1 věta) uvádí typický případ použití grafického datového slovníku pro zobrazování dopravního značení ve vozidlech službě kooperativních systémů (C-ITS).

# 6 Příklady popisu ASN.1

Tato kapitola (rozsah 20 stran, 2 obrázky) obsahuje nejprve celkové ASN.1 schéma GDD a poté příklady zakódování různých dopravních značek, příklady zakódování různých atributů (vlastností) značky. Každý příklad obsahuje krátký popis následovaný kódem v ASN.1 a ilustrativním obrázkem.

V článku 6.2 (1 strana) jsou uvedeny 2 příklady kódů ASN.1 a 2 obrázky pro značky bez volitelných vlastností, sestávající z kódu země, kódu kategorie služby a kódu kategorie piktogramu.

Článek 6.3 Atributy (rozsah 13 stran) uvádí 21 příkladů zakódování různých vlastností dopravních značek včetně kódů ASN.1 a ilustrací, jako jsou platná období, rozměry vozidel, rychlostní limity a směrové informace, viz následující výčet.

- Platné období: Poskytuje příklady značek, které označují datum/čas, kdy je značka platná. Například značka pro silniční práce začínající 31. prosince 2017 a končící 1. ledna 2018.

- Výjimky z platného období: Ukazuje příklady značek, které uvádějí, kdy nejsou platné. Například zákaz vjezdu, který je výjimkou v pondělí a pátek od 0:00 do 12:30.

- Úsek značky: Indikuje úsek vozovky, kde značka platí. Například značka pro práce na silnici platná od pozice značky po vzdálenost 100 metrů od značky.

- Počet pruhů a směr: Určuje počet pruhů a jejich směr. Například značka s jedním pruhem a přímým směrem.

- Rozměry vozidel: Specifikuje rozměrová omezení pro vozidla. Například značka zakazující vjezd vozidlům vyšším než 3,5 metru, značka zakazující vjezd vozidlům širším než 2 metry, značka zakazující vjezd vozidlům delším než 10 metrů či značka zakazující vjezd vozidlům těžším než 5 tun.

- Rychlostní limity: Určuje maximální a minimální rychlostní limity. Například značka s maximální rychlostí 50 km/h nebo různé rychlostní limity pro tři pruhy.

- Stoupání: Indikuje sklon vozovky vyjádřený v procentech. Například sklon vozovky 10 %.

- Rozestupy mezi vozidly: Specifikuje mezery mezi vozidly. Například zákaz menších rozestupů jedoucích vozidel než 70 metrů.

- Informace o cíli: Poskytuje směrové informace (detaily cíle) pro jednotlivé větve křižovatek zobrazených na informativní značce, umožňuje popsat různé konfigurace křižovatek a jejich reprezentaci na značce. Například křižovatka se třemi větvemi, každá s informacemi o cíli, neúplná kruhová křižovatka se třemi rameny, křižovatka se třemi rameny a s čtvrtkruhovou propojkou mezi dvěma z nich, po sobě jdoucí odbočení či pouze směr a vzdálenost každého cíle bez grafiky znázorňující křižovatku nebo značka indikující cíl na jedné z větví pomocí piktogramu, například značku nemocnice.

| Příklad 14: dopravní značení omezující maximální rychlost na 50 km/h |  |
| --- | --- |
| example14 GddStructure ::= { pictogramCode { serviceCategoryCode trafficSignPictogram:12, pictogramCategoryCode { nature 5, serialNumber 57 } }, attributes { spe { speedLimitMax 50, unit 0 } } } | Obr 6.14 — Značka z příkladu 14 |

Literatura

Tato kapitola (rozsah 0,5 strany) uvádí odkazy na dokumenty stanovující názvy a definice piktogramů dopravních značek, včetně značek OSN, francouzských značek, japonských značek, amerických značek a britských značek.